PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO DO PROJETO BÁSICO

1.1. O presente documento constitui o  serviço de empreitada global, que regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços de reforma e ampliação  do imóvel situado à Rua Guiana/ Rua Paraná - Jardim Nautillus para implantação do CRAS Jardim Nautillus.

2. JUSTIFICATIVA

Foi solicitada uma adequação do prédio onde funcionava a UBS Jardim Nautilus ( que foi transferida para um local maior) para o funcionamento do CRAS Jardim Nautillus sendo portanto necessário a ampliação do mesmo para construção de recepção com banheiros acessíveis, salas para CADúnico, oficinas, balé e criação de varanda para ser utilizada como espaço coberto multiuso, bem como adequações no espaços já existentes para utilização como brinquedoteca, arquivo, depósito, sala de coordenação, almoxarifado,área de serviço, copa e banheiros, além de acessibilidade em todo o perímetro para ideal atendimento da população, funcionários e transeuntes . Diante do exposto a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras fez uma vistoria no local para averiguar quais modificações são necessárias para a devida adequação.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este levantamento foi elaborado no intuito definir o objeto da licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para Contratação de empresa especializada na área de Construção Civil visando a Execução de de reforma do imóvel situado à Rua Guiana/ Rua Paraná - Jardim Nautillus para implantação do CRAS Jardim Nautillus.Conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, RJ.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

•	Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA ou CAU dos profissionais responsáveis pela execução e elaboração de projetos. A Contratada deverá ter um profissional responsável pela referida obra, não necessitando que esteja ligado ao seu quadro funcional;

•	Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas;

•	Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização antes de seu emprego;

•	A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu emprego e será registrado no Diário de Obras;

•	Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais;

•	Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir quaisquer dúvidas;

•	A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis ao porte da presente obra, sendo de responsabilidade da contratada manter constante a segurança do canteiro, não oferecendo riscos aos trabalhadores e aqueles que por algum motivo vierem a transitar por este;

•	Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas pertinentes a estes;

•	Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da área da obra;

•	O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

- DA VISTORIA TÉCNICA

5.1.	A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:

5.1.1.	A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail obras@cabofrio.rj.gov.br;

5.1.2.	O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;

5.1.3.	Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato;

5.1.4.	Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública;

5.1.5.	A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Contratada providenciará:

  - Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira;

  - Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem;

  - Locação de rodízios de borracha,para torre tubular.custo para 4 rodízios

  - Aluguel de passarela metálica, perfurada, para andaime metalico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime tubular e movimentação;

  - Instalacao e ligacao provisoria de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3 kw,20 cv,exclusive o fornecimento do medidor;

  - Rocado em vegetação rala,com empilhamento lateral e queima dos resíduos;

  - Tapume de vedação ou proteção,executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado,espessura de 0,5mm,estas com 2 vezes de utilização,inclusive engradamento de madeira,utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa;

  - Cobertura em telhas onduladas de cimento,sem amianto,reforçado com fios sintéticos (crfs),com espessura de 8mm,exclusive madeiramento;

  - Madeiramento para cobertura em telhas onduladas,constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2",em madeira aparelhada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do madeiramento;

  - Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado,plastificante e isento de solventes orgânicos,aplicado a frio,em duas demãos,consumo de 1l/m2/demão;

  - Impermeabilização c/manta a base asfalto modificado c/polimeros, conforme abnt nbr 9952,tipo iii-1,esp.4,00 mm, consumo minimo 1,15m2/m2, aplicação chama maçarico sobre primer asfáltico base agua ou solvente,consumo 0,40kg/m2, incl.este,substrato caimento 1%,excl. regularização, camada separadora e proteção mecânica;

  - Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e areia,no traco 1:4,na espessura de 3cm;

  - Condutor circular para calha de beiral de pvc,dn 88,inclusive conexoes;

  - Tubo de pvc rígido de 40 mm,soldável,inclusive conexões,emendas,abertura e fechamento de rasgo.fornecimento e assentamento;

  - Contrapiso,base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento a areia,no traco 1:4,na espessura de 1,5cm;

  - Peitoril em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,largura 15 a 18 cm,assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento,saibro e areia,no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco;

  - Cumeeira normal de cimento,sem amianto,reforçado com fios sintéticos (crfs),para telhas onduladas de 1,10m de largura e espessura de 5,6 e 8mm,inclusive acessorios de fixacao e vedacao;

  - Forro estruturado monolítico c/uma chapa de gesso acartonado,tipo standard no sistema drywall,largura 1200mm,esp.12,5mm,,c/trat.juntas para/uniformização da superfície,sendo aparafusada em estrutura de aço galvanizado,suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior,c/o perímetro executados/cantoneiras aço galvanizado;

  - Aterro com material de 1ªcategoria,compactado manualmente em camadas de 20cm,até uma altura máxima de 80cm,para suporte de camada de concreto,inclusive dois tiros de pa,espalhamento e rega,exclusive fornecimento da terra;

  - Compactação de material de 1ªcategoria,inclusive descarga de caminhão basculante,movimentação a 1 tiro de pa,espalhamento e socamento manual em camadas de 30cm de material apiloado;

  - Saibro,inclusive transporte;

  - Escavacao manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a(areia,argila ou picarra),ate 1,50m de profundidade,exclusive escoramento e esgotamento;

  - Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 20cm de espessura maxima, com material de boa qualidade, exclusive este;

  - Concreto para camadas preparatórias com 180 kg de cimento por m3 de concreto, inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento;

  - Laje pré-moldada beta 11,para sobrecarga até 3,5kn/m2 e vão de 4,40m,considerando vigotas,eps e armadura negativa,inclusive capeamento de 3cm de espessura,com concreto fck=25mpa escoramento,conforme abnt nbr 14859.fornecimento e montagem do conjunto;

  - Concreto armado,fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,80kg de aco ca-50,incluindo mão-de-obra para corte,dobragem,montagem e colocação nas formas;

  - Concreto armado,fck=30mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,80 kg de aco ca-50,inclusive mão-de-obra para corte,dobragem,montagem e colocação nas formas;

  - Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3;

  - Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez(0, 10m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real;

  - Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez(0, 10m) com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real;

  - Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e areia,no traco 1:4,na espessura de 3cm;

  - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_ 08/2022;

  - Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa,assentada com farofa de cimento e saibro,no traco 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento,exclusive a pedra;

  - Revestimento de piso com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de (45x45)cm,com resistência a abrasão p.e.i.-v,conforme abnt nbr 16928,assentes em superfície em osso,com nata sobre a argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3,rejuntamento com cimento branco e corante;

  - Revestimento de paredes com cerâmica,com medidas em torno de (32x57)cm,assente conforme item 13.025.0016;

  - Rodapé com ladrilho cerâmico,com 7,5 a 10cm de altura,assente conforme item 13.025.0016;

  - Soleira em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,com 2 polimentos,largura de 15cm,assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2, e rejuntamento com cimentobranco e corante;

  - Peitoril em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,largura 15 a 18 cm,assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco;

  - Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces,aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens;

  - Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2 faces,aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens;

  - Porta de madeira de lei em compensado de 70x210x3,5cm,folheada nas 2 faces,aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens;

  - Porta de madeira de lei em compensado de 150cmx210x3,5cm,em 2 folhas,aduela de 13x3cm e alizares 5x2cm,exclusive ferragens;

  - Portão de tábuas de madeira de lei,sobre armacao triangulada e marco,exclusive ferragens;

  - Dobradiça 4x3",de ferro galvanizado,com pino,bolas e anel de latão;

  - Fechadura de cilindro,em latão,acabamento cromado,para portas de madeira,de entrada principal;

  - Ferragens p/porta madeira,1 folha de abrir,entrada de serviço,constando de fornec.e/colocação,de;-fechadura de cilindro vazado,trinco reversível,de latão, acabamento cromado;-maçaneta tipo bola,latão,acabamento cromado;-espelho retangular ou semi-elíptico,latão fundido,acabamento cromado;-3 dobradiças 3"x 2.1/2" ferro galv.c/pino e bolas de latão;

  - Ferragens p/portas de madeira,de correr,de 1 folha,constando de forne/coloc.de: -fechadura c/chave bi-part.,latão, acabamento cromado;-2,00m de trilho em "u",de ferro;-2 roldanas de ferro;-2 guias de latão,tamanho 3/4",sem cantoneira;-2,00m canaleta de alumínio,tamanho 2,00mx3/4",2 conchas com furo para chave, latão cromado;

  - Ferragens p/porta madeira,de 2 folhas de abrir,de entrada principal,constando de forn.e/coloc.de:-fechadura cilindro,latão,monobloco,acabamento cromado,;-entrada circular,latão,acabamento cromado;-roseta circular,latao,acab.cromado;-maçaneta tipo alavanca,latao,acabamento cromado;-6 dobradiças 3"x 3" latão cromado,c/pinos,bolas e anéis de latão e 2 fechos;

  - Ferragens p/portas de madeira,de correr,de 2 folhas,constando de fornec.e/coloc.de:-fechadura com chave bi-partida,latao,acabamento cromado;-4,00m de trilho em "u",de ferro;-4 roldanas de ferro;-4 guias de latão,tamanho 3/4",sem cantoneira;-4,00m de canaleta de alumínio.,tamanho 2,00mx3/4";-2 conchas,com furo para chave,em latão cromado;

  - Janela de alumínio anodizado ao natural,tipo maxim-0r,com 1 painel deslizante projetante,provida de haste de comando,em perfis série 28;

  - Janela de alumínio anodizado ao natural de correr,duas folhas fixas e duas de correr e bandeira de 0,50m de altura  com 2 painéis fixos e 2 basculantes, em perfis série 28;

  - Janela de alumínio anodizado ao natural de correr,com duas folhas de correr,em perfis série 28;

  - Espelho de cristal,4mm de espessura.com moldura de madeira;

  - Vidro plano transparente,comum,de 4mm de espessura;

  - Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes;

  - Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_ 04/2019;

  - Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4",preso por chumbadores a cada metro;

  - Porta de alumínio anodizado em bronze ou preto,perfil serie 25,em veneziana,exclusive fechadura;

  - Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação;

  - Vaso sanitario de louca branca,tipo popular,com caixa acoplada,completo,c/medidas em torno de (35x65x35)cm,inclusive assento plastico tipo popular,bolsa de ligação,rabicho em pvc e acessorios de fixacao;

  - Retirada e reassentamento de vaso sanitario sifonado,inclusive materiais necessários;

  - Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada(exclusive estes)em pavimento térreo,compreendendo:instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 25mm,com conexões,até a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a caixa de inspeção e tubo de ventilação,inclusive conexoes,exclusive o tubo de ventilação;

  - Instalacao e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões;

  - Duchinha manual,com registro de pressao 1/2" cromado,rabicho cromado,suporte branco,pistola branca,buchas e parafusos para fixação;

  - Lavatorio de louca branca,com coluna suspensa,para pessoas com necessidades específicas,com medidas em torno de (45,5x35,5)cm,inclusive sifão em pvc flexivel,valvula de escoamento cromada,rabicho em pvc,torneira de fechamento automático de parede,antivandalismo de 85mm,para lavatório e acessórios de fixação;

  - Lavatorio de louca branca tipo popular,sem ladrão,com medidas em torno (55x45)cm,inclusive acessorios de fixacao,torneira para lavatório tipo bancada 1193 ou similar de 1/2" em metal cromado e válvula de escoamento,sifão e rabicho em pvc;

  - Instalação e assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de pvc de 40mm e conexões;

  - Retirada e reassentamento de lavatório,inclusive materiais necessários;

  - Ralo sifonado de pvc(100x100x50mm,em pavimento térreo,com tampa cega,com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm,inclusive ligação de 50mm de pvc até a caixa de inspeção,considerando a distância do centro do ralo até 2,00m;

  - Bebedouro purificador,de coluna,com acessibilidade,conforme abnt nbr 9050,em aço inoxidável,modelo pressão,com 2 torneiras,vazão mínima de 30 l/h,conforme abnt nbr 16236;

  - Bebedouro elétrico,tipo pressão com filtro interno(exclusive fornecimento de aparelho),compreendendo:2 varas de eletroduto pvc de 3/4",com luvas,10,00m de fio 2,5mm2,tomada de embutir e caixa de embutir,4,00m de tubo pvc de 25mm,3,00m de tubo pvc de 40mm,registro de 3/4" e conexoes.instalação até o ralo existente e assentamento;

  - Chuveiro eletrico,em plástico,de 110/220v;

  - Retirada e reassentamento de chuveiro,inclusive materiais necessários;

  - Tubo de pvc rígido soldável, para água fria, com diâmetro de 25 mm;

  - Tubo de pvc rigido soldavel,para agua fria, com diâmetro de 40mm.fornecimento

  - Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitário,com diâmetro nominal de 100mm,inclusive anel de borracha;

  - Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elástica,para coletor de esgotos,com diâmetro nominal de 100mm,aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo,considerando o material da própria escavação,exclusive tubo e junta;

  - Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos com limpeza do betume aderente sobre colchao de po-de-pedra,inclusive fornecimento do pó-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho,exclusive fornecimento dos paralelepipedos;

  - Caixa de alvenaria em tijolos maciços(7x10x20cm),em paredes de meia vez,com dimensões de 0,40x0,40x0,40m,assentada com argamassa de cimento e areia,no traco 1:4,revestida internamente com a mesma argamassa,com fundo de concreto e tampa de concreto armado;

  - Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas,com 80cm,para pessoas com necessidades específicas;

  - Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1 1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas,com 70cm,para pessoas com necessidades específicas;

  - Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas,com 50cm,para pessoas com necessidades específicas;

  - Bancada de granito cinza corumbá,com 2cm de espessura,com abertura para 2 cubas (exclusive estas),sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem revestimento;

  - Cuba de aco inoxidavel,medindo aproximadamente (500x400x200)mm,en chapa 20.304,válvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 1.1/2" x 1.1/2",exclusive torneira;

  - Torneira para pia,com arejador,tubo movel,tipo parede,1168 ou similar,de 1/2"x 22 cm aproximadamente,em metal cromado;

  - Retirada e reassentamento de torneira,inclusive materiais necessários;

  - Banca seca de granito cinza corumbá,com 2cm de espessura e 60cm de largura,sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergade concreto,sem revestimento;

  - Pedra para box de banheiro,em marmore branco nacional,com altura em torno de 10cm e 4cm de espessura,assente como em 13.045.0040;

  - Sifão flexível em pvc,de 1"x40mm,para pia ou lavatorio;

  - Instalação de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de embutir,2p+t,10a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de um conjunto de 2 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 3 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",27,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de embutir 2p+t,20a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de ponto de luz,embutido na laje,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 1/2",12,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 8 varas de eletroduto de pvc rígido de 1/2",53,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas e considerando o'controle dos pontos direto no q.d.l,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 7 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",50,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 5 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",33,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;

  - Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha,chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular 1 x 9w;

  - Disjuntor termomagnetico,bipolar,de 40 a 63a,3ka,modelo din,tipo c;

  - Disyuntor termomagnético,monopolar,de 10 a 32a,3ka,modelo din,tipo c;

  - Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de sobrepor,com porta e barramentos de fase,neutro e terra,para instalação de até 12 disjuntores com dispositivo para chave geral;

  - Tomada elétrica 2p+t,10a/250v,padrão brasileiro,de embutir,com placa 4 "x2" ;

  - Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro superior de aproximadamente 23 cm e altura aproximada de 25cm,com tampa;

  - Haste para aterramento,de 5/8"(16mm),com 2,40m de comprimento;

  - Conector fabricado em bronze para aterramento,para fixação de um ou dois condutores a superfície plana,para cabos com bitolas de 6 a 35mm2;

  - Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 4mm2, 450/750v;

  - Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 2,5mm2, 450/750v;

  - Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 10mm2, 450/750v;

  - Eletroduto em pvc flexivel,cor amarela,diâmetro de 25mm;

  - Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação em eletrodutos,na bitola de 16mm2, 450/750v;

  - Entrada energia individual,padrão enel,medição direta,rede aérea,24kva e 38 kva,trifásica,incl.caixa polimerica p/medicaodireta polifasica e caixa polimérica p/disjuntor polifásico(até 100a) interna,policarbonato tampa transparente,caixa inspeção,haste e conector aterramento,mat.neces.excl.poste,disjuntor e condutores (entr.saída,aterramento e conectores);

  - Disjuntor termomagnetico tripolar,de 40 a 63a,3ka,modelo din,tipo c;

  - Eletroduto de pvc espiral corrugado,diâmetro de 1",inclusive conexões e emendas;

  - Pintura com tinta latex, classificação econômica (nbr 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo;

  - Preparo de superfícies novas,com revestimento liso interno ou externo,inclusive uma demão de selador acrílico,duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários;

  - Repintura com tinta latex, classificação econômica (nbr 15079), para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de selador e uma de acabamento;

  - Pintura com tinta latex, classificação standard (nbr 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

  - Repintura com tinta latex acetinada,classificação premium ou standard,conforme abnt nbr 15079,para exterior,sobre superfície em bom estado e na cor existente,inclusive limpeza,lixamento com lixa fina,uma demão de fundo preparador e uma de acabamento;

  - Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado,nas condições do item 17.017.0320 e na cor existente;

  - Pintura interna ou externa sobre ferro,com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento,limpeza,desengorduramento,uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento;

  - Pintura interna ou externa sobre madeira nova,com esmalte sintético alquídico,brilhante ou acetinada em duas demaos sobre superficie preparada com material da mesma linha,conforme o item 17.017.0100,exclusive este preparo;

  - Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de verniz isolante incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remoção de pó,e uma demão de fundo sintético nivelador;

  - Repintura interna ou externa sobre madeira em bom estado com esmalte sintético alquídico,na cor e tipo da existente,inclusive lixamento,limpeza e duas demãos de acabamento;

  - Preparo manual de terreno,compreendendo acerto,raspagem eventual até 0.30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente,inclusive compactacao manual;

  - Plantio de grama,incluindo preparo do terreno com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada,exclusive fornecimento da grama;

  - Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e transporte,exclusive preparo do terreno e o'material para este;

  - Terra estrumada,inclusive carga,transporte e descarga;

  - Arbusto para jardins,tipo lantana (lantana camara) ou similar,com aproximadamente 60cm de altura;

  - Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura,formando jardim com 6 unidades por metro quadrado,exclusive o fornecimento;

  - Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_ 05/2018;

  - Meio-fio curvo de concreto simples fck=15mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro;

  - Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,pré-moldado,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro;

  - Pátio de concreto,na espessura de 8cm,no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00x1,00m, com sarrafos de madeira incorporados,exclusive preparo do terreno;

  - Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados;

  - Extintor de incendio portatil,com carga de dioxido de carbono (co2),classe bc,de 6 kg,inclusive suporte de parede,conforme abnt nbr 12693;

  - Pintura de sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (extintores e hidrantes),em quadrados vermelhos de (0,70x0,70)m e bordas amarelas de 0,15m de largura,conforme abnt nbr 16820;

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1.	Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório.

8 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida e a limpeza compreenderá os seguintes itens:

-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura;

-caixas e ralos externos com as grelhas sem fendas e arremates perfeitos;

-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies;

9 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Prazo de execução:180 (cento e oitenta) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA.O contrato terá vigência de 12 (Doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, acompanhada de justificativa ao qual será submetida a aprovação de representante legal do contrato.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal  fornecida pela contratada

10.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no presente Projeto Básico.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.	Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

11.2.	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3.	Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante;

11.4.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.5.	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.6.	Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

11.7.	Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

11.8.	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

11.9.	Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

11.10.	Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

11.11.	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.12.	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.13.	Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.14.	Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.15.	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.16.	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.17.	Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.18.	Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.19.	Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.20.	Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.21.	Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

11.22.	Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

11.23.	Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

11.24.	Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de comunicação;

11.25.	Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

11.26.	 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.27.	Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.28.	Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.29.	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;

11.30.	Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

11.31.	Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas;

11.32.	Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

11.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas;

11.33.	Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

11.34.	Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.35.	Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.35.1.	Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.35.2.	Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

11.35.3.	Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

11.36.	Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;

11.37.	Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

11.38.	A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

11.39.	Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1.	A emissão da Nota Fiscal deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

12.1.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

12.1.2.	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3.	A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

12.2.	O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

12.2.1.	A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

12.2.1.1.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.1.2.	A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

12.2.1.3.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

12.2.1.4.	A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

12.2.2.	No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

12.2.2.1.	quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.2.2.2.	Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

12.2.2.2.1.	Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

12.3.	No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.3.1.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

12.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

12.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

12.4.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.5.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1.	O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993

13.2.	O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.3.	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

13.4.	A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5.	A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6.	Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.7.	O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.8.	Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.9.	A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

13.10.	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

13.11.	O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

13.12.	A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.13.	No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

13.13.1.	solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

13.13.1.1.	ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

13.13.1.2.	à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.13.1.3.	à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

13.13.1.4.	aos depósitos do FGTS; e

13.13.1.5.	ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

13.13.2.	solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

13.13.3.oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

13.14.	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que:

14.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

14.1.5. Cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

14.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| 5 | Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; | 03 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 6 | Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 8 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 9 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 10 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 11 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.  PREÇO ESTIMADO

O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços (Anexo I) é de R$ 664.755,95 ( Seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela EMOP de FEVEREIRO/2023.

16 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá pela dotação orçamentária:

| Valor | R$ 664.755,95 ( Seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) |
| --- | --- |
| Programa |  |
| Elemento de Despesa |  |
| Ficha |  |
| Fonte |  |

17.  DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.

17.1.1.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.2.	A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência

17.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da CONTRATADA informado na nota fiscal, após a apresentação dos seguintes documentos:

    - Nota Fiscal discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo;

    - Documentos de comprovação de regularidade fiscal.

    - Planilha de pagamento;

    - Memória de cálculo da planilha supramencionada;

    - Relatório fotográfico;

    - Diário dos serviços executados.

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na Nota Fiscal apresentada.

17.5.	O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal  apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

17.5.1.	O prazo de validade;

17.5.2.	A data da emissão;

17.5.3.	Os dados do contrato e do órgão contratante;

17.5.4.	O período de prestação dos serviços;

17.5.5.	O valor a pagar; e

17.5.6.	Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

17.8.	É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

17.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de habilitação exigidas no edital.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

19.	DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

19.1.1	A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a os serviços de emboço com argamassa, laje pré moldada e concreto armado objetos desta licitação;

19.1.2	Os serviços deverão obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos;

19.1.3	Apresentar no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou, satisfatoriamente e em conformidade com as normas vigentes, ao menos 50% dos serviços, sendo eles:

Item 4.10 Emboço com argamassa;

Item 4.7 Laje pré moldada;

Item 4.8 Concreto armado;

19.6.1.4	O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, número de CNPJ, o nome do responsável pelo mesmo.

20 – CONTROLE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO

| Elaborador Técnico | Matrícula | Rubrica |
| --- | --- | --- |
| Thayna Senos Xavier CREA/RJ nº – 2019111743 | 830809 |  |
| Revisor Técnico | Matrícula | Rubrica |
| Daniel Marques Moreira CREA/RJ nº – 2022109770 | 830058 |  |

21. APROVAÇÃO

Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dada a legalidade do processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração Pública.

| Secretária Municipal de Assistência Social | Portaria | Rubrica |
| --- | --- | --- |
| Nilza Miquelotti |  |  |

22 – ANEXOS

Anexo I - Planilha de Quantitativos;

Anexo II - Memória de Cálculo;

Anexo III - Cronograma Físico – Financeiro;

Anexo IV - Demonstrativo da Composição do B.D.I;

Anexo V - Estudo Técnico Preliminar;

Anexo VI – Levantamento;

Anexo VII- Planta de demolir;

Anexo VIII- Planta de Construir;

Anexo IX- Planta de Layout;

Anexo X- Planta de Cobertura;

Anexo XI - Corte AA’ e BB’;

Anexo XII- Fachada Frontal e Lateral Direita;;

Anexo XIII- Fachada Posterior e Lateral Esquerda;

Anexo XIV- Marcação de pontos elétricos;

Anexo XV – Declaração de adequação orçamentária