ANEXO III

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

# CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES DA AMOSTRAS

## A empresa deverá implantar como parte do procedimento de classificação e homologação do processo licitatório, como parte integrante da proposta de preços, as seguintes amostras referentes aos seguintes sistemas e/ou equipamentos para avaliação por parte da SEMMURB, conforme abaixo:

- 01 (um) Controlador eletrônico de tráfego de 8/16 fases, compatível com operação centralizada no modo adaptativo em tempo real on line, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência do Edital;

- 01 (um) Sistema autônomo de alimentação elétrica através de painéis solares;

- 01 (um) Sistema de gerenciamento de tráfego para controle autoadaptativo em tempo real;

- 01 (um) Sistema de gerenciamento de tráfego para controle em tempo fixo;

- 01 (um) Sistema informatizado de Gestão e Manutenção, Operação e Programação da Rede Semafórica de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital

1.2 	O prazo para instalação, teste e ajustes dos equipamentos e/ou sistemas integrados, descritos no item 1.1, será de 10 (dez) dias úteis.

1.3	Os equipamentos descriminados no subitem 1.1 para os testes de avaliação serão instaladas em local(is) designado(s) pela SEMMURB.

1.4	Após esse prazo, equipamentos e/ou sistemas integrados deverão ficar operando em período suficiente para análise e avaliação final por parte da SEMMURB, sendo o período mínimo de 02 (dois) dias.

1.5	A Proponente deverá indicar 1 (um) representante para acompanhar a avaliação dos equipamentos e/ou sistemas junto ao técnico da SEMMURB, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, desde que a participação seja solicitada à SEMMURB até 48 horas antes do início da avaliação, através de solicitação oficial e autorizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana,

sendo vedada a manifestação ou permanência de pessoas não autorizadas no local dos testes.

## 1.6	A Proponente deverá, também, apresentar no momento da avaliação da amostra, as seguintes documentações técnicas, manuais e declarações, para que a comissão técnica, possa verificar a sua compatibilidade com as exigências descritas neste Edital, no Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta em caso do não atendimento:

| DOCUMENTAÇÃO A SER AVALIADA DA PROPONENTE | Atende o requisito avaliado? (sim/não) |
| --- | --- |
| A empresa apresentou os manuais, modelos, especificações técnicas e características funcionais, elétricas, eletrônicas dos controladores eletrônicos centralizados, além de dos outros produtos e/ou sistemas ofertados? |  |
| A empresa apresentou carta de garantia, assinada pela licitante, do(s) equipamento(s) e sistemas e compromisso de assistência técnica, inclusive de reposição de peças, para vigorar durante toda a vigência do contrato? |  |
| A empresa descreveu o Sistema Informatizado de Gestão da Operação, Programação e Manutenção da Rede Semafórica e dos Equipamentos integrados com cadastramento em mapa digital georeferenciado dos equipamentos e sistemas a serem implantados, permitindo abertura de ordens de serviços e controle de despacho das viaturas, monitoradas via GPS, referente às manutenções corretivas e preventivas; gestão da infraestrutura de atendimento à operação e à manutenção da rede semafórica; planejamento e acompanhamento da manutenção preventiva e emissão de relatórios estatísticos e gerenciais? |  |

# REQUISITOS PARA AVALIACÃO DO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO DE 8/16 FASES COM CAPACIDADE PARA OPERAÇÃO CENTRALIZADA NO MODO ADAPTATIVO EM TEMPO REAL ON LINE

## O Controlador eletrônico com capacidade para operação centralizada deverá atender as especificações descritas Termo de Referência do Edital.

## A empresa deverá realizar todos os testes e ajustes necessários, antes do início da avaliação, verificando o perfeito funcionamento do equipamento durante todo o período da avaliação.

## A avaliação do Controlador eletrônico com capacidade para operação centralizada abrangerá as principais funções solicitadas Termo de Referência, dentre outras.

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende |
| --- | --- |
| - Demonstrar capacidade de operação centralizada via módulo de comunicação de dados wireless por tecnologia de conexão 4G/LTE no modo de controle em tempo fixo |  |
| B) Demonstrar capacidade de operação centralizada via banda larga no modo de controle autoadaptativo em tempo real |  |
| C) Demonstrar capacidade de operação com 08 (oito) fases, extensível até 16, configuráveis como veicular ou pedestre |  |
| D) Demonstrar capacidade, no mínimo, para 3 (três) entradas para detectores de pedestres com saídas opto-acopladas independentes, associadas a fases distintas |  |
| E) Demonstrar capacidade, no mínimo, para 16 (dezesseis) entradas para detecção veicular |  |
| F) Possuir display programador integrado ao equipamento que permita realizar todas as configurações sem a necessidade de equipamentos acessórios |  |
| G) Programar in loco o controlador com: criação de ciclo, alteração de ciclo, exclusão de ciclo, criação de mais de um ciclo num equipamento, extensão, antecipação e interrupção do verde e supressão de estágio |  |
| H) Demonstrar a possibilidade de comunicação via Rede IP (Internet Protocol) com o Centro de Controle, programando de forma remota: criação de um ciclo, alteração de um ciclo, exclusão de um ciclo, criação de mais de um ciclo num equipamento, simulação de ondas verdes, extensão, antecipação e interrupção do verde e supressão do estágio |  |
| I) Demonstrar que possui dispositivo de segurança contra verdes conflitantes |  |
| J) Demonstrar que monitora a ausência de cor vermelha por fase semafórica, induzindo a operação no modo amarelo intermitente |  |
| K) Demonstrar sinalização de emergência simulando defeito no conjunto semafórico, acionando o amarelo intermitente, in loco e remotamente desde o Centro de Controle |  |
| L) Demonstrar, em modo simulado, o funcionamento de um equipamento de vídeo detecção destinado ao processamento e identificação da passagem e da presença de veículos em “laços virtuais” |  |
| M) Demonstrar que permite a alteração da sequência dos estágios para planos de tráfego distintos |  |
| N) Demonstrar que permite programar mais de um estágio verde para uma determinada fase dentro do mesmo ciclo |  |
| O) Demonstrar que permite o desligamento de fase e/ou omissão de estágio para diferentes planos de tráfego, de acordo com tabela de agendamentos gravada na memória do controlador |  |

# REQUISITOS PARA AVALIACÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE PAINÉIS SOLARES

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende |
| --- | --- |
| A) Demonstrar que o controlador de carga inteligente: - Possui tecnologia MPPT para otimizar a gestão da carga das baterias; - Suporta conjunto de painéis com carga de 100Vcc; - Suporta potências de no mínimo 500W quando operando em 12V e 1000W quando operando em 24V; - Possui controle de carga/flutuação e realizar o desarme automático de consumo quando a bateria apresentar carga baixa, rearmando automaticamente quando a bateria estiver com carga normal, para evitar danos e desgaste prematuro do banco de baterias; - Possui interface para comunicação de dados; - Suporta corrente de carga de 40A; - Detecta automaticamente o uso em 12V ou 24V; - Possui display LCD para exibição/configuração das seguintes funções: - Status de produção de energia; - Nível de carga das baterias; - Voltagem das baterias. |  |
| B) Demonstrar que o painel solar fotovoltaico: - Opera com potência de geração mínima de 270W, 8,5A e 30V, sob insolação plena, com tolerância de 0% a +5%; - Possui certificação de eficiência ‘A’ do INMETRO |  |
| C) Demonstrar que o inversor senoidal: - Opera com potência de 1000W e com saída senoidal pura; - Opera com tensão de entrada de 12V ou 24V; - Opera com tensão de saída de 220V +/- 10%; - Opera com frequência de saída de 60Hz +/- 0,5Hz; - Possui fusíveis para proteção de curto circuito; - Possui chave liga/desliga e led indicativo de funcionamento; - Possui proteção contra baixa tensão, sobre tensão e superaquecimento; |  |

# REQUISITOS PARA AVALIACÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO PARA CONTROLE AUTOADAPTATIVO EM TEMPO REAL

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende |
| --- | --- |
| - Demonstrar que é capaz de identificar variações de fluxo veicular |  |
| B) Demonstrar que é capaz de operar no modo totalmente autoadaptativo, de modo a ajustar automaticamente as temporizações e sincronismos dos controladores de semáforo compatíveis com operação em tempo real on line |  |
| C) Demonstrar que é capaz de operar medindo o grau de saturação das vias monitoradas em tempo real |  |
| D) Demonstrar que é capaz de permitir mudanças de planos em função do volume de tráfego, por horário do dia ou imposição remota |  |
| E) Demonstrar que é capaz de monitorar o funcionamento dos detectores, das lâmpadas e da comunicação com os controladores, gerando alarmes e relatórios de falhas |  |
| F) Demonstrar que é capaz de monitorar o funcionamento do controlador de semáforo |  |
| G) Demonstrar que é capaz de permitir a operação dos controladores através do modo coordenado a tempos fixos, quando necessário |  |
| H) Demonstrar que é capaz de permitir visualização e alteração dos parâmetros de temporização dos controladores |  |
| I) Demonstrar que é capaz de permitir a interrupção manual de qualquer estágio de operação |  |
| J) Demonstrar que é capaz de permitir a definição manual de duração do ciclo e distribuição dos tempos de verde nos estágios |  |
| K) Demonstrar que é capaz de permitir execução de ciclo duplo |  |
| L) Demonstrar que possui ferramentas que permitam ao gestor ou operador do sistema controlar e modificar os parâmetros e padrões de tráfego para alcançar metas definidas pela gerência de tráfego |  |
| M) Demonstrar que é capaz de tomar suas decisões baseando-se no que realmente está ocorrendo na malha viária, nos dados recebidos dos detectores e dos controladores instalados, e não em “modelos” previamente estabelecidos, não sendo permitida a seleção dinâmica de planos pré-configurados |  |
| N) Apresentar, em tempo real, os momentos de atuação dos laços e a contagem regressiva do tempo do estágio em operação, bem como o tempo de ciclo previsto para operação após o término do ciclo em operação |  |
| O) Demonstrar que é capaz de omitir a execução de um determinado estágio, independente de possuir demanda ou não |  |
| P) Demonstrar que é capaz de omitir a execução de um determinado estágio quando o ciclo previsto for menor que um determinado valor configurado |  |
| Q) Demonstrar que é capaz de executar um determinado estágio quando o ciclo previsto for maior que um determinado valor configurado |  |
| R) Demonstrar que é capaz de alterar a sequência de estágios ou repetir um determinado estágio dentro do mesmo ciclo |  |
| S) Demonstrar que é capaz de interromper a execução de um determinado estágio, desde que sejam respeitados os parâmetros de segurança armazenados no controlador |  |
| T) Demonstrar que é capaz de permitir que um estágio se aproveite de tempo que não foi utilizado anteriormente por outro estágio ou que estava previsto para a utilização de um estágio posterior |  |

# REQUISITOS PARA AVALIACÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO PARA CONTROLE EM TEMPO FIXO

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende |
| --- | --- |
| A) Demonstrar que é capaz de monitorar e gerenciar remotamente os controladores de tráfego |  |
| B) Demonstrar que é capaz de monitorar de falhas e modo de funcionamento do controlador de tráfego |  |
| - Demonstrar que é capaz de definir níveis hierárquicos de operação |  |
| D) Demonstrar que é capaz de programar ou alterar, total ou parcialmente a tabela de planos e parâmetros de temporização dos controladores de tráfegos |  |
| E) Demonstrar que é capaz de monitorar o acerto do relógio interno do controlador de tráfego |  |
| F) Demonstrar que é capaz de programar alterações de todos os parâmetros básicos da interseção |  |
| G) Demonstrar que tem capacidade de proteção de dados inconsistentes, com identificação e não permissão de implantação de planos com estruturas de movimentos que causem verdes conflitantes ou sequências não permitidas de transição de cores |  |

Cabo Frio, 31 de janeiro de 2020

________________________________

Everaldo Loback Cordeiro

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana