| Fogão industrial a gás 06 bocas em aço inox AISI 304, liga 18;8, de parede, com forno com as seguintes características: - Dotado de 06 bocas 400x400m; - 06 queimadores duplo e consumo de 600 gr/h; - Dotado de forno industrial controlado por registro “APIS” com prateleira lisa central; - Grelhas superiores removíveis fabricadas em barra chata de aço carbono; - Pés tubulares de 1.1/2’’ dotada de sapatilhas niveladoras; - Dotada de 03 bandejas aparadoras de gordura; - Dotado de prateleira inferior gradeada; |  | 01 | 1500x1000x850mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Geladeira Vertical com 04 portas em aço inox, liga 18:8 com tampo, com as seguintes especificações: - Revestimento interno e externo em aço inox AISI 304, liga 18;8; - Construído em monobloco de alta resistência, dotado de prateleiras internas vazadas para melhor circulação do ar frio;Refrigeração através de placa fria com serpentina estática nas laterais e traseira alimentados por unidade condensadora hermética localizada no topo do equipamento; - Termostato digital para controle de temperatura, temperatura de trabalho de +10°C até +3°C; - Isolamento térmico em poliuretano expandido com espessura de 50mm; - Estrado inferior gradeado removível, dreno interno; - Dotada de 04 portas de abrir e fechar providas de gaxetas de borracha para obter um fechamento hermético, trincos FERMOD de alta qualidade; - Pés e tubulares de 1 ½ ‘’ dotados de sapatas niveladoras; - 1100 litros, 1/2hp, 0,6 kw/h, 220v/Bif., 7 Amp. |  | 01 | 1400x700x2000mm |
| Freezer Vertical 2 portas em aço inox AISI 304, liga 18:8 com tampo, com as seguintes especificações: - Construído em monobloco de alta resistência, dotado de prateleiras internas vazadas para melhor circulação do ar frio; - Refrigeração através de placa fria com serpentina estática nas laterais e traseira alimentados por unidade condensadora hermética localizada no topo do equipamento; - Termostato digital para controle de temperatura, temperatura de trabalho de -15°C até -20°C; - Isolamento térmico em poliuretano expandido com espessura de 50mm; - Estrado inferior gradeado removível, dreno interno; - Dotada de 06 portas de abrir e fechar providas de gaxetas de borracha para obter um fechamento hermético, trincos FERMOD de alta qualidade; - Pés e tubulares de 1 ½ ‘’ dotados de sapatas niveladoras; - 504 litros, 1/3hp, 0,4 kw/h, 220v/Bif., 5 Amp. |  | 01 | 700x800x2050mm |
| Estante gradeada totalmente confeccionado em aço inox AISI 304, liga 18;8 com as seguintes especificações; - Dotada de 04 planos gradeados fixos em aço inox AISI 304, liga 18;8. - Dotada de cantoneiras em aço inoxidável; - Dotada de Pés tubulares de 2’’ dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com rosqueamento embutido; |  | 02 | 1000x400x1700mm. |
| Bancada de parede com cuba em aço inox AISI 304, liga 18;8, dotada de prateleira inferior gradeada com as seguintes características: - Tampo superior do mesmo material de confecção, com bordas d’água viradas para baixo e para dentro assentado sobre estrutura em perfil “U” de chapa em aço inoxidável com abas iguais; - Pés tubulares de 1 ½“dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com rosqueamento embutido; - Dotada de frontispício padrão; - Com prateleira gradeada inferior; - Dimensão da Cuba: 50x40x30 |  | 02 | 2000x700x850mm |
| Bancada de parede com cuba em aço inox AISI 304, liga 18;8, contraventada, com as seguintes características: - Tampo superior do mesmo material de confecção, com bordas d’água viradas para baixo e para dentro assentado sobre estrutura em perfil “U” de chapa em aço inoxidável com abas iguais; - Pés tubulares de 1 ½ dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com rosqueamento embutido; - Dotada de frontispício padrão; - Dotada de contraventamento tubular; - Dimensão das duas cubas: 60x50x30 |  | 01 | 1500x700x850mm |
| Prateleira lisa em aço inox AISI 304, liga 18;8, com as seguintes características: - Equipamento totalmente confeccionado em aço inox AISI 304, liga 18;8. - Fixado na parede através de mãos francesas em aço inox AISI 304; - Dotado de frontispício padrão; - Acabamento escovado; |  | 01 | 2000x400x300mm |
| Prateleira tubular em aço inox AISI 304, liga 18;8, com as seguintes características: - Equipamento totalmente confeccionado em aço inox AISI 304, liga 18;8. - Fixado na parede através de mãos francesas em aço inox AISI 304; - Acabamento escovado; |  | 01 | 1500x400x300mm |
| Carro de detrito 80L em aço inox AISI 304, liga 18;8, com as seguintes características: - Equipamento totalmente confeccionado em aço inox AISI 304, liga 18;8; - Equipamento dotado de tampa basculante repuxada, com acionamento por pedal. - Dotada de rodízios Ø 3’’de borracha, capacidade 80L para transporte de detritos. |  | 02 | Ø461mmx715mm. |
| Bancada lisa de apoio em aço inox AISI 304, liga 18;8, dotada de prateleira com as seguintes características: - Tampo superior do mesmo material de confecção, com bordas viradas para baixo e para dentro assentado sobre estrutura em perfil “U” de chapa em aço inoxidável com abas iguais; - Pés tubulares de 1 ½“dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com rosqueamento embutido; - Dotada de prateleira lisa em aço inox AISI 304, liga 18;8. |  | 01 | 1200x700x850mm |
| Balcão refrigerado em aço inox AISI 304, liga 18:8 dotado de prateleiras tubulares fixas em aço inox, com as seguintes especificações: - Construído em monobloco de alta resistência, dotado de prateleiras internas vazadas para melhor circulação do ar frio, tampo com o sistema abre e fecha confeccionado em aço inox AISI 304; - Refrigeração remota feita através de forçadores de ar alimentados por unidade condensadora hermética, 220 volts bifásico; - Termostato digital para controle de temperatura, temperatura de trabalho (+4°C á +10°C), isolamento térmico em poliuretano expandido de 50mm; - Estrado inferior gradeado removível, dreno interno e portas providas de gaxetas de borracha para obter um fechamento hermético, trincos FERMOD de alta qualidade; - Pés e tubulares de 1 ½ ‘’ dotados de sapatas niveladoras; - Equipamento dotado de prateleira tubular suspensa dois níveis fixos; |  | 01 | 1500x700x850mm |
| Pia de assepsia em aço inox AISI 304, liga 18;8, com as seguintes características: - Equipamento totalmente confeccionado em aço inox AISI 304, liga 18;8. - Fixado na parede através parafusos e bucha; - Dotado de frontispício padrão; - Acabamento escovado; |  | 01 | 450x450x350mm |
| Bancada com furo para detrito de apoio em aço inox AISI 304, liga 18;8, com as seguintes características: - Tampo superior do mesmo material de confecção, com bordas viradas para baixo e para dentro assentado sobre estrutura em perfil “U” de chapa em aço inoxidável com abas iguais; - Pés tubulares de 1 ½“dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com rosqueamento embutido; - Dotada de furo para descarte de detritos; - Dotada de contraventamento tubular; |  | 01 | 1200x700x850mm |
| Estrado de plástico pra sacarias e caixas, com as seguintes características: - Equipamento totalmente confeccionado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade); - ótima areação e vazão de líquidos; - Produto 100% reciclável; |  | 05 | 500x250x25mm |